Производственный план

Описание технологического процесса

| Встреча и приём телефона |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приём устройства | Заполнить квитанцию чек (ФИО, телефон, модель, внешние дефекты) |  |  |  |
| Фиксация внешнего состояния | документируем состояние телефона до ремонта |  |  |  |
| Озвучиваем сроки | делаем ремонт на месте или озвучиваем сроки когда забрать устройство |  |  |  |
| Выдаём номер заказа | клиент получает талон заказа |  |  |  |
| Диагностика |  |  |  |  |
| Действие | Инструмент |  |  |  |
| Внешний осмотр | микроскоп |  |  |  |
| Проверка включения | Зарядный кабель, блок питания |  |  |  |
| Подключение к ПК | Специальные ПО |  |  |  |
| Проверка дисплея, сенсора, камер, динамиков микрофона | Тест режимы |  |  |  |
| Разборка | Отвёртки, пластиковые лопатки |  |  |  |
| Осмотр платы на наличие коррозии/замыканий | микроскоп и мультиметр |  |  |  |
| Согласование ремонта |  |  |  |  |
| Действие | Формат |  |  |  |
| При согласии | цена, срок |  |  |  |
| При отказе | Взимаем плату за диагностику |  |  |  |
| Выполнение ремонта |  |  |  |  |
| Тип | Действие | Время | Инструменты | Контроль |
| Простой | замена стекла, аккумулятора разъёма, динамика | 20-40 минут | Отвёртки пластиковый инструмент фен | Проверка на тестовом стенде |
| Средний | Замена дисплея, кнопок и камеры | 40-90 минут | Отвёртки антистатический браслет программатор | Тест сенсора яркости цвета |
| Сложный | Пайка контроллера питания, Ремонт после воды, замена микросхем | 1-3 дня | Паяльная станция Микроскоп УФ лампа | Мультиметр проверка всех функций |
| Контроль качества |  |  |  |  |
| Этап | Что проверяем |  |  |  |
| После сборки | Включение, зарядка, сенсор, динамики, микрофон, камеры,кнопки , вибрации |  |  |  |
| Внешний вид | Щели между деталями , царапины на деталях, прилегание защитного стекла |  |  |  |
| Тест на герметичность | Легкое нажатие на экран |  |  |  |
| Чистота | Убираем отпечатки, пыль из разъемов , протираем корпус |  |  |  |
| Выдача телефона клиенту |  |  |  |  |
| Действие | Как |  |  |  |
| Показывем результат | Включаем, даем проверить работоспособность |  |  |  |
| Оплата | Карта/наличные/СБП выдаём чек |  |  |  |
| Гарантийный талон | 1 год 3 месеца |  |  |  |
| Пост-сервис и учет |  |  |  |  |
| Действие | Периодичность |  |  |  |
| Сбор отзывов | Сразу после выдачи |  |  |  |
| Учет запчестей | Списание изпользованных , заказ новых |  |  |  |
| Статистика | Кол во ремонтов, брак, выручка |  |  |  |